CUTTLAS anatomía de un pistolero

Produccions essencials

NECESIDADES TÉCNICAS

//Sonido

El espectáculo cuenta con un músico que interpreta en directo los temas de la banda sonora. La sala deberá proporcionar un técnico de sonido directo suficientemente hábil para sonorizar los siguientes instrumentos acústicos:

- pequeños instrumentos de percusión

- melódica

- piano (vertical)

- voces

Para todo esto se propone el uso de 2 micros tipo shure SM58 y dos AKG CK91 (+trípodes jirafa) para sonorizar instrumentos acústicos. No obstante, según el criterio del técnico de sonido de la sala, la configuración de micrófonos podría ser otra, siempre de acuerdo con la dirección técnica de la compañía.

4 micros inalámbricos de solapa se proponen tipo sennheiser .

Los receptores se ubicarán en la primera calle (izquierda).

Serán necesarios 2 monitores de escucha en escenario, uno en cada hombro con envíos independientes. Uno de ellos será para el músico y el otro de referencia para los actores.

Resto de material (se excluye cableado a calcular por el técnico de sonido de la sala):

1 piano de pared sonorizado con 2 micros mínimo situado en el proscenio a la derecha del escenario.

2 D.I. para salida audio PC.

1 D.I. para Cabaquinho, pequeña guitarra electroacústica.

Ecualización: 4 ecualizadores gráficos 1/3 octava.

Compresión y reverb.

Mesa de sonido con 12 canales, salida master y dos envíos auxiliares.

El equipo de P.A. se debe adecuar al tamaño y aforo de la sala y al uso que se le va a dar (amplificación de voces y música en directo)

//Iluminación

24 Canales de dimmer para montaje de iluminación del espectáculo (guardias y sala aparte)

Luz de Sala regulada.

Luces de guardia entre bambalinas, filtradas de color azul.

Listado de focos:

20 Proyectores recorte zoom 750-1000 W.

5   Proyectores P.C. 1000 W completos (viseras y garras).

FLUORESCENCIA NEGRA (de la compañía). 1 canal de dimmer.

GUARDIAS (luz azul entre bambalinas) Preferiblemente regulable.

ANTORCHAS PARA TEATRO DE SOMBRAS. (focos de la compañía) 2 canales de dimmer.

Tirada de señal Canon 3 pins desde control iluminación hasta el proyector de vídeo para señal s-video.

//Maquinaria

Escenario de dimensiones mínimas 9m de ancho x 6m de fondo + 1,80m de proscenio x 5m de altura con camara negra.

Cortina americana mecanizada.

2 barras para montaje de focos.

4 Patas x lado.

1 barra para colgar una pantalla blanca para sombras que se pueda esconder hacia el telar o en su defecto hacia un lateral, por guia o riel, accionada forma manual o mecánica

2 Soportes o calles para un proyector recorte de altura regulable a 60 cm de altura.

//Necesidades especiales

1 piano de pared acústico.

Será necesaria una tarima o mesa de 1x1 metros, para el músico. Las medidas dependerán de la disponibilidad de espacio en el escenario. Una pequeño Taburete o banqueta preferiblemente negro de unos 40 cm. de alto.

El ciclorama o pantalla de retroproyección tendrá que ir enmarcado por bambalina, patas y a una altura desde el suelo del escenario de 2m.

//Necesidades de personal para montaje y desmontaje-Horarios

Tiempo de montaje: 8 horas.

Tiempo de ensayos y pases técnicos: 2 horas.

Tiempo de desmontaje: 1 hora.

Personal montaje/desmontaje (este listado es genérico, si por las características del espacio de trabajo se debe alterar, esto se hará de acuerdo con la dirección técnica de la compañía):

1 técnico de sonido

1 técnico de iluminación

1 técnico maquinista

2 auxiliares (1 de sonido/vídeo, 1 de luces/maquinaria)

El técnico de sonido y un técnico maquinista deberán estar presentes durante los ensayos y representaciones.

- cuatro envíos directos o regulados para  nuestras Luces de guardia entre bambalinas, filtradas de color azul.

-pantalla de retro proyección  GRIS 250" (5,18x3,91) si la aporta la compañía añadir 200€ por día de uso en España + costes de transporte en el extranjero.

-el sistema de subtítulos lo dejaría siempre en manos del festival de turno y si lo llevamos nosotros  podemos hacerlo pero que nos pregunten presupuesto.

-En caso de no disponer de "1 barra para colgar una pantalla blanca para sombras que se pueda esconder hacia el telar o en su defecto hacia un lateral, por guía o riel, accionada forma manual o mecánica"

se añadirán 100€ mas en concepto de alquiler  sistema de cortina cabuky consultar con  la dirección técnica de la compañía.

//Camerinos

Camerinos habilitados para 6 personas

//Contacto	 Tecnico

Xavi Sala   xavisala@ono.com

Telf  + 34 609 393 351